Załącznik nr 4 do umowy

deweloperskiej

Inwestycja deweloperska „Zielony Zakątek”

Inwestycję stanowi  budynek  wielorodzinny  zlokalizowany przy ul. Partyzantów  w  Sosnowcu, wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Budynek  wyposażono  w  windę                                               1. ROZWIĄZANIA   KONSTRUKCYJNE  I  TECHNOLOGICZNO  -  MATERIAŁOWE

-  Ściany  – beton komórkowy H+H, docieplenie 15 cm

-  Stropy  monolityczne żelbetowe  gr .19 cm                                                            -       -

-  Dach płaski  - stropodach  wentylowany .

przekrój : folia ,wełna mineralna 30 cm , konstrukcja  drewniana  płyta OSB ,membrama EPDM

- Tynki  zewnętrzne  ściany  nadziemia  – tynk strukturalny  silikonowy  .

-  Dostawa wody i odbiór ścieków -   do  sieci miejskich. .

-  Ogrodzenie  działki ,Lampy.

2. STANDARD  WYKOŃCZENIA  WNĘTRZ   KLATKI  SCHODOWEJ

-  Tynki gipsowe maszynowe

-  Stopnie schodowe  granitowe.

-  Podstopnice ,cokoliki  płytka  gresowa.

-  Winda  elektryczna  .

-  Korytarz , podesty schodowe – płytka  gresowa

-  Skrzynki na listy

-  Drzwi  wejściowe  aluminiowe  przeszklone

-  Domofon

- Oprawy oświetleniowe, osprzęt elektryczny kompletny.

4.  STANDARD  WYKOŃCZENIA  LOKALI  MIESZKALNYCH

-   Ścianki działowe  z betonu  komórkowego 12 cm.

-  Tynki gipsowe maszynowe , ściany w łazienkach i WC: tynki gipsowe bez zacierania

-  Posadzki mieszkań : cementowe z dodatkiem włókien rozproszonych   , bez wykończenia.

przyjęty  przekrój  posadzek  : folia PCV  ,styropian gr  5 cm , jastrych cementowy gr. 5-6 cm

-  Parapety wewnętrzne – konglomerat  grub. 2 cm .

-  Powierzchnia  balkonów : wykończenie płytkami  gresowymi

-  Drzwi  wejściowe  Delta  Specjal  Premium .

-  Drzwi wewnętrzne: brak

-  Stolarka okienna – PCV -okna 3 szybowe ze współczynnikiem przenikania ciepła 0,6 Uw

wewnątrz biała od zewnątrz antracyt ,nawiewniki  ciśnieniowe

-   Wentylacja mechaniczna –  ciągi wentylacyjne: okap, ogólna wentylacja kuchni, WC, łazienka

5. Instalacje elektryczne.

-  kuchnia-dwa obwody 230 V, jeden obwód 380 V (kuchnia elektryczna).

-  Osprzęt podtynkowy kompletny, tablica lokalowa wg. projektu .

-   instalację elektryczną z osprzętem bez  opraw  oświetleniowych

-   Centralna puszka   instalacyjna  telewizyjna podłączona do kanału zbiorczego

-  Instalacja antenowa - 1 punkt

-  przyłącze  TP.  Internet  i telefon x 1 ,gniazdko TV x1

-  Domofon zamontowany w przedpokoju

-  Licznik prądu  na  klatce schodowej

6. Ogrzewanie i ciepła woda .

-  Logoterma  indywidualnie opomiarowane  .

-  Ogrzewanie  sieciowe  PEC Tauron    ,węzeł cieplny w budynku.

-  Kaloryfery  płytowe białe,głowice termo -  statyczne.

-  Indywidualne sterowanie ogrzewaniem  termostatem  .

-  brak  urządzeń sanitarnych i armatury, bez białego montażu

7. STANDARD WYKOŃCZENIA  GARAŻU i  KOMÓREK  LOKATORSKICH

-  Brama segmentowa  z siłownikiem

-  Posadzka  cementowa  dodatkiem włókien rozproszonych  .

-  Strop  ocieplony  wełną  lamelowaną gr 6 cm  np.  system  StoTherm KD

-  Oprawy oświetleniowe, osprzęt elektryczny kompletny

-  Oświetlenie stref  wjazdu

-  Ścianki działowe : z bloczków  betonowych  gr 12 cm , bez wyprawy  tynkarskiej .

-   Drzwi  metalowe  .

.